PHƯƠNG ÁN BỘ GỌI 3 NÚT NHẤN CÓ ĐÈN

HỆ THỐNG AGV VẬN CHUYỂN THÙNG NHỰA – NHÀ MÁY SEWS

Tài liệu thiết kế sơ bộ – AUBOT R&D

# 1. TỔNG QUAN PHƯƠNG ÁN

Bộ gọi (Callbox) đặt tại mỗi vị trí line sản xuất, gồm 3 nút nhấn có đèn LED tích hợp, 1 đèn tháp 3 màu hiển thị trạng thái chung và 1 còi báo. Bộ điều khiển trung tâm dùng vi điều khiển ESP32, giao tiếp với WCS qua Wifi 2.4GHz. Bộ gọi phục vụ hai loại nhiệm vụ:

- Nhiệm vụ 1 – Đổi xe (nhiệm vụ ghép): AGV đến line kéo xe hàng đầy về kho (ASRS), sau đó lấy luôn một xe trống từ vị trí tập kết đưa về vị trí line.

- Nhiệm vụ 2 – Cấp xe trống: AGV lấy một xe trống từ vị trí tập kết đưa về vị trí line, không kèm công đoạn trả xe đầy.

Cách tổ chức này phủ được hai nhu cầu thực tế thường gặp nhất tại line: đổi xe trọn gói khi xe đầy (một lần bấm, một AGV làm trọn chu trình) và bổ sung xe trống khi line thiếu chỗ bỏ thùng. Nút hủy tách riêng giúp thao tác gọi/hủy rõ ràng, không cần quy ước toggle.

# 2. CẤU HÌNH PHẦN CỨNG

## 2.1. Thành phần chính

- Vi điều khiển: module ESP32 (khuyến nghị ESP32-WROOM-32E hoặc ESP32-S3), Wifi 2.4GHz tích hợp, đủ GPIO cho toàn bộ I/O của bộ gọi.

- 3 nút nhấn có đèn: loại illuminated pushbutton 22mm, LED 24VDC điều khiển độc lập với tiếp điểm; màu quy ước: nút 1 vàng, nút 2 xanh, nút 3 đỏ.

- 1 đèn tháp 3 màu: xanh – vàng – đỏ, 24VDC, chế độ nháy do firmware điều khiển (không dùng loại tự nháy).

- Còi báo: buzzer 24VDC, xác nhận thao tác và báo lỗi bằng âm thanh.

- Nguồn: 24VDC cấp cho đèn/còi, hạ áp 5V/3.3V (buck converter) cấp cho ESP32; bảo vệ ngược cực và cầu chì tự phục hồi.

## 2.2. Bảng phân bổ I/O

| Tín hiệu | Hướng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tiếp điểm nút 1 / 2 / 3 | Input × 3 | Kéo lên nội bộ, chống dội phím bằng phần mềm (debounce ≥ 30ms) |
| LED nút 1 / 2 / 3 | Output × 3 | Lái qua transistor/MOSFET, LED 24VDC điều khiển độc lập với tiếp điểm |
| Đèn tháp Xanh / Vàng / Đỏ | Output × 3 | Lái qua relay hoặc MOSFET 24VDC; chế độ nháy do firmware điều khiển |
| Còi báo | Output × 1 | Bíp ngắn xác nhận, bíp dài báo lỗi/thao tác không hợp lệ |

Tổng cộng 3 input + 7 output — nằm gọn trong quỹ GPIO của ESP32, còn dư cho mở rộng (ví dụ cảm biến cửa tủ, nút bảo trì).

# 3. CHỨC NĂNG NÚT VÀ QUY ƯỚC ĐÈN

## 3.1. Chức năng 3 nút

| Nút | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| NÚT 1 (Vàng) | Gọi nhiệm vụ 1 – đổi xe | AGV đến line kéo xe đầy về kho (ASRS), sau đó lấy luôn một xe trống từ vị trí tập kết đưa về vị trí line (nhiệm vụ ghép) |
| NÚT 2 (Xanh) | Gọi nhiệm vụ 2 – cấp xe trống | AGV lấy một xe trống từ vị trí tập kết đưa về vị trí line (không kéo xe đầy) |
| NÚT 3 (Đỏ) | Hủy | Hủy nhiệm vụ đang hiệu lực của line theo quy tắc tại mục 5 |

## 3.2. Quy ước LED nút 1 và nút 2

| Trạng thái LED nút 1 / nút 2 | Ý nghĩa | Thao tác hợp lệ |
| --- | --- | --- |
| Tắt | Không có nhiệm vụ tương ứng | Bấm để gọi |
| Nhấp nháy chậm | Đã gọi, chờ WCS gán AGV | Bấm NÚT 3 để hủy |
| Sáng liên tục | AGV đã nhận nhiệm vụ, đang đến | Bấm NÚT 3 để hủy (nếu AGV chưa nhấc xe) |
| Nháy nhanh 3 lần rồi tắt | Lệnh bị từ chối / thao tác không hợp lệ (kèm còi bíp dài) | Kiểm tra trạng thái, gọi lại |

## 3.3. Quy ước LED nút 3 (hủy)

| Trạng thái LED nút 3 | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Tắt | Không có nhiệm vụ nào để hủy |
| Sáng liên tục | Có ít nhất một nhiệm vụ có thể hủy được (chưa bị khóa) |
| Nháy nhanh 2 lần | Xác nhận đã hủy thành công một nhiệm vụ (kèm còi bíp ngắn) |

## 3.4. Đèn tháp trạng thái chung

| Tầng đèn | Trạng thái | Ý nghĩa chung cho cả bộ gọi |
| --- | --- | --- |
| XANH | Sáng liên tục | Bộ gọi hoạt động bình thường, sẵn sàng nhận lệnh |
| VÀNG | Sáng liên tục | Có ít nhất một nhiệm vụ của line đang được thực hiện |
| VÀNG | Nhấp nháy | Nhiệm vụ chờ gán quá ngưỡng thời gian (cảnh báo thiếu AGV / tắc nghẽn) |
| ĐỎ | Nhấp nháy | Mất kết nối Wifi với WCS |
| ĐỎ | Sáng liên tục | Nhiệm vụ lỗi / bị từ chối, cần kiểm tra |

# 4. QUY TRÌNH VẬN HÀNH

## 4.1. Nhiệm vụ 1 – Đổi xe (nút 1)

- Xe hàng tại line đầy thùng, công nhân bấm NÚT 1 → LED nút 1 nhấp nháy, ESP32 gửi lệnh gọi về WCS.

- WCS gán AGV và xác nhận → LED nút 1 sáng liên tục, đèn tháp vàng sáng.

- AGV đến line, chui gầm nâng xe đầy → nhiệm vụ chuyển trạng thái khóa (không hủy được từ bộ gọi).

- AGV kéo xe đầy về kho (ASRS), thả xe tại vị trí trả hàng.

- AGV di chuyển đến vị trí tập kết xe trống, lấy một xe trống và đưa về đúng vị trí line.

- AGV thả xe trống, WCS báo hoàn tất → LED nút 1 tắt, đèn tháp vàng tắt (nếu không còn nhiệm vụ khác).

## 4.2. Nhiệm vụ 2 – Cấp xe trống (nút 2)

- Line cần thêm xe trống, công nhân bấm NÚT 2 → LED nút 2 nhấp nháy, ESP32 gửi lệnh về WCS.

- WCS gán AGV → LED nút 2 sáng liên tục, đèn tháp vàng sáng.

- AGV lấy xe trống tại vị trí tập kết (nhấc xe → khóa hủy), đưa về vị trí line, thả xe.

- WCS báo hoàn tất → LED nút 2 tắt.

Hai nhiệm vụ độc lập về hàng đợi: line có thể gọi đồng thời cả nhiệm vụ 1 và nhiệm vụ 2 (ví dụ cần trả một xe đầy và bổ sung thêm một xe trống nữa); WCS có thể gán cho hai AGV khác nhau.

# 5. QUY TẮC NÚT HỦY (NÚT 3)

Vì chỉ có một nút hủy dùng chung cho hai nhiệm vụ, firmware và WCS thống nhất quy tắc sau:

| Tình huống khi bấm NÚT 3 | Hành vi |
| --- | --- |
| Không có nhiệm vụ nào hiệu lực | Không tác dụng; còi bíp dài báo thao tác không hợp lệ |
| Chỉ có 1 nhiệm vụ hiệu lực (chưa khóa) | Hủy nhiệm vụ đó; LED nút tương ứng tắt, còi bíp ngắn xác nhận |
| Cả 2 nhiệm vụ hiệu lực | Bấm lần 1: hủy nhiệm vụ được gọi sau cùng; bấm lần 2 (trong 5 giây): hủy nốt nhiệm vụ còn lại |
| Nhiệm vụ đã khóa (AGV đã nhấc xe) | Không hủy được từ bộ gọi; hủy muộn thao tác trên Handheld / màn hình WCS |

Nguyên tắc “hủy nhiệm vụ gọi sau cùng trước” dựa trên thực tế: lệnh gọi sau thường là lệnh vừa bấm nhầm hoặc vừa đổi ý. LED của nhiệm vụ bị hủy tắt ngay khi WCS xác nhận thu hồi, giúp công nhân nhìn thấy chính xác nhiệm vụ nào đã bị hủy. Mọi lần bấm hợp lệ đều khóa phím 2–3 giây để chống bấm đúp vô tình.

# 6. GIAO TIẾP WIFI GIỮA ESP32 VÀ WCS

## 6.1. Kiến trúc

ESP32 kết nối Wifi 2.4GHz của nhà máy (cùng hạ tầng với AGV và trạm sạc) và trao đổi với WCS qua giao thức MQTT (khuyến nghị) hoặc TCP socket. MQTT phù hợp vì nhẹ, có sẵn cơ chế QoS và Last Will phục vụ giám sát mất kết nối, dễ mở rộng khi số bộ gọi lớn.

## 6.2. Thiết kế bản tin (MQTT)

- callbox/{id}/event (bộ gọi → WCS, QoS 1): sự kiện bấm nút, gồm loại nhiệm vụ (1/2), hành động (gọi/hủy), số thứ tự bản tin và timestamp.

- callbox/{id}/cmd (WCS → bộ gọi, QoS 1): xác nhận gán AGV, xác nhận hủy, từ chối lệnh, lệnh khóa nhiệm vụ khi AGV nhấc xe, trạng thái hoàn tất.

- callbox/{id}/status (bộ gọi → WCS, retained): heartbeat định kỳ 10–30 giây kèm trạng thái hiện tại của hai nhiệm vụ; cấu hình Last Will để WCS phát hiện bộ gọi rớt mạng ngay lập tức.

## 6.3. Đồng bộ trạng thái và xử lý mất kết nối

- WCS là nguồn trạng thái chuẩn: đèn nút và đèn tháp chỉ chuyển trạng thái theo xác nhận từ WCS, không tự chuyển theo thao tác bấm; loại bỏ tình huống đèn lệch với hệ thống.

- Mất Wifi: ESP32 phát hiện rớt kết nối → đèn tháp đỏ nhấp nháy, mọi thao tác bấm được từ chối kèm còi bíp dài (không xếp hàng lệnh mù); tự động kết nối lại và yêu cầu WCS gửi lại trạng thái hiện hành trước khi mở khóa thao tác.

- Chống trùng lặp: mỗi bản tin sự kiện mang số thứ tự tăng dần; WCS bỏ qua bản tin trùng khi ESP32 gửi lại do QoS 1.

- OTA firmware: ESP32 hỗ trợ cập nhật firmware qua Wifi, thuận tiện khi nâng cấp logic bộ gọi hàng loạt mà không tháo thiết bị tại hiện trường.

# 7. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG ÁN

## 7.1. Ưu điểm

- Một nút cho nhu cầu phổ biến nhất: tình huống thường gặp nhất tại line là “xe đầy → cần đổi xe” chỉ tốn một lần bấm nút 1, AGV làm trọn chu trình; số lần thao tác trên mỗi vòng xe thấp nhất trong các phương án nhiều nhiệm vụ.

- Gọi/hủy tách bạch, không cần quy ước toggle: nút hủy riêng màu đỏ theo phản xạ công nghiệp quen thuộc, hầu như không cần đào tạo; tránh rủi ro hủy nhầm do bấm đúp của cơ chế toggle.

- Vẫn xử lý được tình huống thiếu xe trống: nút 2 phủ nhu cầu bổ sung xe trống độc lập — khắc phục nhược điểm lớn nhất của phương án 1 nút ghép thuần túy.

- Phản hồi đầy đủ tại chỗ: LED trong từng nút hiển thị trạng thái đúng nhiệm vụ, đèn tháp báo mức tổng cho giám sát từ xa, còi xác nhận mọi thao tác.

- Nền tảng ESP32 rẻ và linh hoạt: chi phí vi điều khiển thấp, Wifi tích hợp, hỗ trợ MQTT/OTA; dễ nhân bản số lượng lớn bộ gọi cho toàn nhà máy.

## 7.2. Nhược điểm và biện pháp

- Không gọi riêng được “chỉ trả xe đầy”: nhiệm vụ 1 luôn kèm công đoạn lấy xe trống. Trường hợp line muốn trả xe đầy mà không cần thêm xe trống (hiếm, ví dụ cuối ca) sẽ dư một xe trống tại line → chấp nhận như quy trình chuẩn, hoặc xử lý qua Handheld/WCS khi cần.

- Nhiệm vụ 1 chiếm dụng AGV lâu: chu trình ghép line → kho → bãi xe trống → line khóa một AGV trọn vòng; khi nhiều line gọi dồn dập cần đủ số AGV hoặc WCS có quy tắc ưu tiên hàng đợi.

- Một nút hủy dùng chung: khi cả hai nhiệm vụ cùng hiệu lực, quy tắc “hủy lệnh gọi sau cùng trước” phải được dán nhãn hướng dẫn rõ trên mặt bộ gọi để tránh hiểu nhầm.

- Phụ thuộc hạ tầng Wifi 2.4GHz: cần khảo sát phủ sóng tại toàn bộ vị trí line; ESP32 chỉ hỗ trợ 2.4GHz nên quy hoạch kênh Wifi phải tránh nhiễu với các thiết bị khác trong xưởng.

# 8. GHI CHÚ TRIỂN KHAI

- Nhãn mặt bộ gọi in song ngữ ngắn gọn: “Nút 1: Đổi xe”, “Nút 2: Thêm xe trống”, “Nút 3: Hủy”, kèm sơ đồ trạng thái đèn thu gọn.

- Ngưỡng cảnh báo chờ gán (đèn vàng nháy) khuyến nghị đặt 2–3 phút, cấu hình được từ WCS.

- Kiểm thử nghiệm thu tối thiểu: gọi/hủy từng nhiệm vụ, gọi đồng thời hai nhiệm vụ, hủy khi cả hai hiệu lực, hủy sau khi AGV nhấc xe (phải bị từ chối), rớt Wifi giữa chừng và khôi phục trạng thái, bấm giữ/bấm liên tục (chống dội phím).

- Dự phòng mở rộng: firmware nên thiết kế bảng ánh xạ nút → mã nhiệm vụ cấu hình được từ WCS, để sau này đổi chức năng nút (ví dụ chuyển sang mô hình 2 nhiệm vụ tách rời) chỉ cần cập nhật cấu hình/OTA, không đổi phần cứng.